Ручная деревообработка

10-11 классы

Сконструировать и изготовить детскую игрушку с декоративной отделкой

Технические условия:

- Разработать  эскиз детской игрушки с декоративной отделкой. Тематика может быть любая (на рис.1) в качестве примера показаны игрушки домашних животных). Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на листе формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией, представленной в технических условиях.

2. Заготовка:  материал - фанера,  размеры заготовки  -  200 х200х4мм;

3. По  разработанному чертежу изготовить двухдетальное  изделие (фигурка и подставка на шиповом соединении без клея).

4. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±1 мм.

5. Чистовую (финишную) обработку изделия  выполнять шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

6. Все острые ребра с двух сторон на изделии притупить.

7. Декоративную отделку выполнить выжиганием или росписью по дереву(на усмотрение организаторов муниципального этапа ВСОШ)

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер и участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 балл |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |
| 4. | Разработка эскиза. | 5 баллов |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с эскизом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с эскизом; - качество и чистота обработки готового изделия | 24 балла (2 б.) (12 б.) (8 б.) (2 б.) |  |
| 6. | Декоративная отделка готового изделия | 3 балла |  |
| 7. | Оригинальность изделия | 3 балла |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |
| 9. | Время изготовления | 1 балл |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Ручная металлообработка

10- 11 классы

По чертежу (рис.1)  изготовьте ушко подвески для школьных стендов

Технические условия:

1. Заготовка: материал – Ст 3, размеры 70х 50 х 2мм

2. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±0,5 мм.

Рис.1

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - разметка и сверление заготовки; - шлифовка готового изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистовая обработка готового изделия. | 34 (4) (15) (3) (3) (6) (3) |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |
|  | Итого: | 40 |  |

Члены жюри:

Механическая обработка древесины

10-11 классы

Сконструировать и выточить скалку для раскатывания теста

Технические условия:

1. Заготовка: материал – берёза, размеры – 260 х 70 х70 (толщина бруска может быть уменьшена  до 50 мм., в зависимости от возможности учебно-материальной базы).

2. Разработка чертежа скалки с выставлением всех размеров и правил оформления.

3. Минимальная длина рабочей части скалки – 150 мм, максимальный  диаметр определяется возможностями заготовки. Форма рабочей части – цилиндрическая (См. рис.1).

Рис. 1

4. Форма ручек скалки и виды декоративной отделки выбираются самостоятельно. Отделку можно выполнить трением и декоративными проточками на станке.

5. Предельные отклонения размеров готового изделия: по длине и диаметрам ±1 мм

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 б. |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 2 б. |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 б. |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов к работе | 1 б. |  |
| 5. | Подготовка заготовки и крепление на станке | 3 б. |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствии с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - оригинальность и эргономичность подсвечника; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия. | 30 б. (2 б.) (15 б.) (5 б.) (5 б.) (3 б.) |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |
| 8. | Время изготовления | 1 балл |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Механическая металлообработка

10-11 класс

Сконструировать и изготовить ручку для мебели:

Технические условия:

1. Разработать  чертеж  ручки для мебели. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на листе формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией, представленной в технических условиях.

2. Заготовка: материал Ст 3, пруток Ø 20 - 30 мм (в соответствии с  возможностями УМБ) , длиной  60 мм.

3. Предельные отклонения размеров ± 0,2 мм.

4. Элементы ручки: отверстие с метрической резьбой  М5 и длиной -  10 мм.  Резьбу нарезать на станке или в  слесарных тисках (на усмотрение организаторов конкурса). Резьба должна быть чистой, без заусенцев, сорванных витков и перекоса.

5.Форма самой ручки может быть разная, на усмотрения автора.

6. Заусенцы и все острые грани притупить.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 2 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов и заготовки | 2 |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - технологическая последовательность изготовления изделия; - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - нарезание резьбы - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки поверхностей готового изделия - оригинальность формы изделия | 32 (14) (2) (3) (6) (3) 4 |  |
| 6. | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Практическое задание по электротехнике

10-11 классы

Елочная гирлянда имеет две ветви. Каждая ветвь содержит две лампы накаливания и элемент управления. Элемент защиты – общий для всех ламп.

1. Нарисуйте принципиальную схему цепи.

2. Соберите эту цепь.

3. Измерьте напряжение на каждой лампе одной ветви и общее напряжение

4. Сопоставьте сумму напряжений на отдельных лампах и общее напряжение

Технические условия:

Источник переменного напряжения с выходным напряжением U вых. не более  42 В.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изображение схемы | 10 |  |  |
| 2 | Сборка цепи | 10 |  |  |
| 3 | Измерения | 10 |  |  |
| 4 | Объяснение результатов | 10 |  |  |
|  | Всего баллов | 40 |  |  |

Члены жюри: