Ручная деревообработка

7 класс

Сконструировать и изготовить новогоднюю игрушку

Технические условия:

- Разработать  оригинальный эскиз  новогодней игрушки:

-  М 1:1; Эскиз оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-2006. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на листе  формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией, представленной в технических условиях:

- материал для изготовления: фанера;

- размеры заготовки: 150х150х4мм.

- максимальные габаритные размеры игрушки  100х100х4 мм.

2.  По  разработанному эскизу изготовить одно изделие.

3.  Предельные отклонения размеров готового изделия: ±1 мм.

4.  Просверлить отверстие диаметром 4 мм. для крепления веревочки.

5. Чистовую (финишную) обработку изделия  выполнять шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

6.  Все острые ребра с двух сторон на изделии притупить.

7.  Как варианты  для примера: См. рис.1

8.  Готовое изделие можно декорировать выжиганием или росписью по дереву (на усмотрение предметной комиссии и жюри муниципального этапа).

Рис.1. Новогодние игрушки

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника _________ (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда. | 1 |  |
| 4. | Разработка эскиза. | 5 |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с эскизом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с эскизом; - качество и чистота обработки готового изделия | 24 (2) (17) (3) (2) |  |
| 6. | Декоративная отделка готового изделия (при отсутствии декоративной отделки баллы могут добавляться к 7 критерию) | 3 |  |
| 7. | Оригинальность изделия | 3 |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 9. | Время изготовления | 1 |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Ручная металлообработка

7 класс

По чертежу с неполными данными изготовить  крепежный уголок

Технические условия:

- Разработать   эскиз крепежного уголка (некоторые из вариантов  конструкции представлены на рис.1) в масштабе  М 1:1.  Эскиз оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-2006. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на листе  формата А4 обязательно.

2.  Предельные отклонения размеров готового изделия: ±0,5 мм.

3.  Заготовка:  Материал -   Ст 2 или Ст 3,  размеры 80 х 20 х 1,5мм.

4.  Габаритные размеры готового изделия: длина полки уголка -35 мм, ширина -  16 мм.

5. Сверлить 4 отверстия диаметром  3 мм., зенковать- диаметром 6 мм.

4.  Гибку уголка  осуществлять в слесарных тисках с нагубниками.

Рис.1

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (Баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - разметка и сверление заготовки; - зенковка отверстий; - гибка уголка; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия | 34 (3) (17) (2) (2) (3) (4) (3) |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Механическая деревообработка

7 класс

По чертежу  выточить ручку для напильника

Технические условия:

- Заготовка: Материал   – берёза,  размеры - 180 х 40 х40 мм.

- Предельные отклонения размеров готового изделия ±1 мм.

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 б. |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 2 б. |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 б. |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов к работе | 1 б. |  |
| 5. | Подготовка заготовки и крепление на станке | 3 б. |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствии с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия. | 30 б. (2 б.) (17 б.) (6 б.) (5 б.) |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |
| 8. | Время изготовления | 1 балл |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Механическая металлообработка

Изготовить стальную заклепку с цилиндрической головкой

7 класс

Технические условия:

1.  Разработать   эскиз металлической заклепки с цилиндрической головкой (например, см. рис.1).  Эскиз оформить  в соответствии с ГОСТ 2.104-2006. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на листе  формата А4 обязательно.

2. Заготовка:  Материал – Ст3, пруток Ø 12,  длина –70 мм.

3. Размеры заклепки: диаметр головки - 10мм,  общая длина - 40 мм. Остальные размеры выбрать самостоятельно.

4. Предельные отклонения размеров готового изделия: ± 0,2 мм

Рис.1

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника ____________ (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов и заготовки | 3 |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - технологическая последовательность изготовления изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия | 32 (20) (8) (4) |  |
| 6. | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Практическое задание по электротехнике

7 класс

Максимальное количество баллов -40

1.Начертить принципиальную электрическую схему трехрожковой  люстры с лампами накаливания и элементами управления, позволяющими включать одну или две лампы.

2. Собрать эту цепь.

3. Измерить ток и напряжение на одной лампе.

4. Рассчитать сопротивление зажженной лампы и сравнить                                           с сопротивлением незажженной лампы. Объяснить различие.

Технические условия:

Источник переменного напряжения с выходным напряжением

U вых. не более  42 В.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изображение схемы | 10 |  |  |
| 2 | Сборка цепи | 10 |  |  |
| 3 | Измерения | 10 |  |  |
| 4 | Выполнение расчетов и объяснение результатов | 10 |  |  |
|  | Всего баллов | 40 |  |  |