Ручная деревообработка

8 -9 классы

Сконструировать и изготовить подставку под горячее  с декоративной отделкой

Технические условия:

- Разработать  эскиз  подставки  с декоративной отделкой (примерные варианты изделия  представлены на рис.1).

Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на листе формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией, представленной в технических условиях данной практики.

- материал для изготовления: фанера;

- размеры заготовки: 200х200х4 (мм).

2. По  разработанному чертежу изготовить одно изделие.

3. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±1 мм.

- Чистовую (финишную) обработку изделия  выполнять шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

- Все острые ребра с двух сторон на изделии притупить.

- Декоративную отделку выполнить выжиганием.

Рис.1

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 балл |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |
| 4. | Разработка эскиза. | 5 баллов |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с эскизом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с эскизом; - качество и чистота обработки готового изделия | 24 балла (2 б.) (17 б.) (3 б.) (2 б.) |  |
| 6. | Декоративная отделка готового изделия (сверление) | 3 балла |  |
| 7. | Оригинальность изделия | 3 балла |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |
| 9. | Время изготовления | 1 балл |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Ручная металлообработка

8-9 класс

Разработать эскиз и изготовить  подвес для настенных предметов.

Рис.1

Технические условия:

1. Разработать  эскиз  подвеса по представленному рисунку1.

Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на листе формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией, представленной в технических условиях данной практики.

2. Материал заготовки - Ст 3,  размеры 70х 20х2(мм)

3. Габаритные размеры подвеса 65 х 15 х 2

4. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±0,5 мм.

5. Отверстия Ø3 мм.  Зенковка отверстий Ø6 мм.

6. Форму и размеры продолговатого отверстия выбрать самостоятельно.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - разметка заготовки; - сверление и зенковка отверстий; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия | 34 (3) (18) (2) (2) (6) (3) |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Механическая деревообработка

8-9 классы

Сконструировать и выточить ножку для тумбочки (один из возможных вариантов показан  на рис.1)

Рис.1

Технические условия:

1. Материал изготовления – берёза.

2. Разработка чертежа с выставлением всех размеров и правил оформления.

3. Заготовка:  материал -  берёза,  размеры -  160  х 50  х 50 мм.

4. Наибольшая длина ножки 110 мм, наибольший  Ø 45мм, без отверстия.

5. Декоративную отделку выполнить  трением и декоративными проточками на станке.

6. Предельные отклонения размеров готового изделия: по длине и диаметрам ±1 мм.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 б. |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 2 б. |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 б. |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов к работе | 1 б. |  |
| 5. | Подготовка заготовки и крепление на станке | 3 б. |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствии с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - оригинальность и эргономичность изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия. | 30 б. (2 б.) (15 б.) (5 б.) (5 б.) (3 б.) |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |
| 8. | Время изготовления | 1 балл |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Механическая металлообработка

8- 9 класс

По чертежу  изготовить такелажный палец

|  | Чертил |  |  | ТАКЕЛАЖНЫЙ ПАЛЕЦ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверил |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ст3 | 2:1 | 2 шт. |

Рис.1

Такелажный  палец –  крепежная деталь, используемая в стационарных или съемных креплениях при выполнении такелажных работ. Такелажные работы — вид работ, направленных на поднятие разнообразных грузов с целью их погрузки или выгрузки.

Технические условия:

- Заготовка:  материал -  Ст3 (ГОСТ 380-2005),  размеры: Ø 20 мм, длина-80 мм.

- Предельные отклонения размеров готовой детали не должны превышать  по длине  и  диаметрам ± 0,1 мм (рис. 1).

- Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

- Заусенцы и все острые грани на заготовке притупить.

- Просверлить отверстие на сверлильном станке сверлом  Ø 3,2 мм (или Ø 3мм.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов и заготовки | 3 |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - технологическая последовательность изготовления изделия; - шлифовка; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия | 28 (18) (3) (4) (3) |  |
| 7. | Сверление отверстия | 4 |  |
| 8. | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |
| 9. | Время изготовления | 1 |  |
|  | Итого: | 40 |  |

Члены жюри:

Практическое задание по электротехнике

8-9 классы

Максимальное количество баллов - 40

1.Начертить принципиальную электрическую схему четырехрожковой люстры с лампами накаливания и элементами управления, позволяющими включать одну или три  лампы сразу.

2. Собрать эту цепь.

3. Измерить токи через каждую лампу и общий ток.

4. Сравнить сумму токов через лампы с общим током.

Технические условия:

Источник переменного напряжения с выходным напряжением  U вых. не более  42 В.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изображение схемы | 10 |  |  |
| 2 | Сборка цепи | 10 |  |  |
| 3 | Измерения | 10 |  |  |
| 4 | Объяснение результатов | 10 |  |  |
|  | Всего баллов | 40 |  |  |

Члены жюри: