Практические задания  по 3D моделированию

Практическое задание

для муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2018-2019  года

(номинации: «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

«Техника и техническое творчество»)

8-9 классы

По чертежу и наглядному изображению  изготовить прототип изделия « Кольцо»

Рис. 1  Кольцо

Технические условия:

Фактический размер детали не более (длина, ширина, высота) -  40х40х20 мм .

Порядок выполнения работы:

- В соответствии с чертежом, создать трехмерную модель изделия  в виде эскиза.

- В соответствии с чертежом, разработать 3D модель изделия («Кольцо») в одном из 3D редакторов, например:

  - Blender;

  - GoogleSketchUp;

  - AutoCad;

  - 3DS Max;

  - Maya;

  - SolidWorks;

- Экспортировать (преобразовать) итоговый результат в формат для 3D-печати –  stl. Перенести файл на флэш-накопителе в программу управления 3D-принтером.

- Открыть  stl файл изделия в программе управления 3D-принтером. Выбрать настройки печати: экструдер (если их несколько), скорость печати, заполнение.

- Напечатать модель.

Рекомендации по изготовлению процесса печати на 3D принтере:

- При разработке любой 3D- модели в программе следует размещать деталь на ее наибольшем из плоских оснований, поскольку принтер наращивает модель снизу вверх.

- Не допускается отсутствие целостности сетки модели, рваная топология. Модель, состоящая из нескольких объектов должна быть соединена в общую топологическую сетку, путем применение булеиновых операций или инструментов ретопологии, встроенных в программы 3D-моделирования.

- Расположение частей модели не должно противоречить законам физики. 3Dпринтер не способен корректно распечатать абсолютно любую модель, и, чем понятнее форма, тем ближе к задуманному будет результат печати.

- Не допускается чрезмерная или недостаточная детализация модели. Следует учитывать, что при масштабировании модели часть деталей может быть утрачена ввиду технических возможностей принтера.

- Не допускаются пустотелые модели. У всех элементов модели должна быть толщина, либо оно должны быть замкнуты. Модели должны быть твердотелыми.

- Не допускается наложение и взаимопроникновение полигонов друг в друга. В случае необходимости подобных решений следует использовать изменение структурной сетки (см. п. a))

- Не допускается отсутствие касательных граней и поверхностей – расположенные слишком близко границы слипнутся ввиду технологических особенностей печати. Следует соблюдать дистанцию минимум 100 микрон ( 1 мкм = 0,001 мм = 0,0001 см)

Критерии оценивания практической работы по 3D моделированию

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в 3D редакторе | 20 |  |
|  | Знание работы с графическим 3D-редактором (степень самостоятельности изготовления модели)*: - требуется постоянная помощь при работе с графическим редактором (2 балла), - испытывает затруднения при работе с графическим редактором, но после объяснения самостоятельно выполняет работу (4 балла); - самостоятельно выполняет все операции при изготовлении модели (10 баллов). | 10 |  |
|  | Технологичность (последовательность) моделирования объекта | 2 |  |
|  | Осознанность выполнения работы (конфигурации). | 4 |  |
|  | Время, затраченное на моделирование: - Не уложился в отведенные 2 часа (0 баллов) - Уложился в отведенные 2 часа (2 балла); - Затратил на выполнение задания менее 2,0 часов (4 балла). | 4 |  |
|  | Работа на 3D принтере | 12 |  |
|  | - Не печатал совсем (0 баллов); - Напечатал, но с отклонениями (6 баллов); - правильно выбрал настройки печати, распечатал в соответствии с чертежом: (12 баллов). |  |  |
|  | Оценка готовой модели | 8 |  |
|  | Качество изделия . Соответствие чертежу. Модель требует серьёзной доработки (1 балл), Модель требует незначительной корректировки (2 балла); Модель не требует доработки - законченная модель) (4 балла). | 4 |  |
|  | Творческий подход | 2 |  |
|  | Рациональность действий в моделировании и прототипировании изделия | 2 |  |
|  | Итого | 40 |  |

*Если участник не может самостоятельно разработать модель в 3D редакторе, можно предложить любой шаблон для самостоятельного выполнения эскиза и дальнейшей работы. В этом случае при оценке работы исключаются п.2,3,4, 9,10,13.

Члены жюри:

Практическое задание

для муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2018-2019  года

(номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»,

«Техника и техническое творчество»)

10-11 классы

Разработать и распечатать на 3D принтере прототип одной из деталей, представленных на  рис.1

« Кольцо – квадрат»                           «Браслет»

Рис.1

Технические условия:

Фактический размер детали не более (длина, ширина, высота) -  60х60х30 мм .

Порядок выполнения работы:

1. В соответствии с чертежом, создать трехмерную модель изделия  в виде эскиза.

2. В соответствии с чертежом, разработать 3D модель изделия в одном из 3D редакторов, например:

  - Blender;

  - GoogleSketchUp;

  - AutoCad;

  - 3DS Max;

  - Maya;

  - SolidWorks;

3. Экспортировать (преобразовать) итоговый результат в формат для 3D-печати –  stl. Перенести файл на флэш-накопителе в программу управления 3D-принтером.

4. Открыть  stl файл изделия в программе управления 3D-принтером. Выбрать настройки печати: экструдер (если их несколько), скорость печати, заполнение.

5. Напечатать модель.

Рекомендации по изготовлению процесса печати на 3D принтере:

а)  При разработке любой 3D- модели в программе следует размещать   деталь на ее наибольшем из плоских оснований, поскольку принтер наращивает модель снизу вверх.

б)  Не допускается отсутствие целостности сетки модели, рваная топология. Модель, состоящая из нескольких объектов должна быть соединена в общую топологическую сетку, путем применение булеиновых операций или инструментов ретопологии, встроенных в программы 3D-моделирования.

с)   Расположение частей модели не должно противоречить законам физики. 3Dпринтер не способен корректно распечатать абсолютно любую модель, и, чем понятнее форма, тем ближе к задуманному будет результат печати.

d)   Не допускается чрезмерная или недостаточная детализация модели. Следует учитывать, что при масштабировании модели часть деталей может быть утрачена ввиду технических возможностей принтера.

e)    Не допускаются пустотелые модели. У всех элементов модели должна быть толщина, либо оно должны быть замкнуты. Модели должны быть твердотелыми.

f)  Не допускается наложение и взаимопроникновение полигонов друг в друга. В случае необходимости подобных решений следует использовать изменение структурной сетки (см. п. a))

g)   Не допускается отсутствие касательных граней и поверхностей – расположенные слишком близко границы слипнутся ввиду технологических особенностей печати. Следует соблюдать дистанцию минимум 100 микрон ( 1 мкм = 0,001 мм = 0,0001 см)

Критерии оценивания практической работы по 3D моделированию

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в 3D редакторе | 20 |  |
|  | Знание работы с графическим 3D-редактором (степень самостоятельности изготовления модели)*: - требуется постоянная помощь при работе с графическим редактором (2 балла), - испытывает затруднения при работе с графическим редактором, но после объяснения самостоятельно выполняет работу (4 балла); - самостоятельно выполняет все операции при изготовлении модели (10 баллов). | 10 |  |
|  | Технологичность (последовательность) моделирования объекта | 2 |  |
|  | Осознанность выполнения работы (конфигурации). | 4 |  |
|  | Время, затраченное на моделирование: - Не уложился в отведенные 2 часа (0 баллов) - Уложился в отведенные 2 часа (2 балла); - Затратил на выполнение задания менее 2,0 часов (4 балла). | 4 |  |
|  | Работа на 3D принтере | 12 |  |
|  | - Не печатал совсем (0 баллов); - Напечатал, но с отклонениями (6 баллов); - правильно выбрал настройки печати, распечатал в соответствии с чертежом: (12 баллов). |  |  |
|  | Оценка готовой модели | 8 |  |
|  | Качество изделия . Соответствие чертежу. Модель требует серьёзной доработки (1 балл), Модель требует незначительной корректировки (2 балла); Модель не требует доработки - законченная модель) (4 балла). | 4 |  |
|  | Творческий подход | 2 |  |
|  | Рациональность действий в моделировании и прототипировании изделия | 2 |  |
|  | Итого | 40 |  |

*Если участник не может самостоятельно разработать модель в 3D редакторе, можно предложить любой шаблон для самостоятельного выполнения эскиза и дальнейшей работы. В этом случае при оценке работы исключаются п.2,3,4, 9,10,13.

Члены жюри: