Практические задания по робототехнике

Практическое задание

для муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2018-2019  года

(номинации: «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»,

«Техника и техническое творчество»)

8-9 классы

Движение и навигация роботов с перемещением объектов

Оборудование:  Конструктор (Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms EV3), ноутбук с программным обеспечением (NXT-G, EV3-G, Robot C) для программирования робота

Построить и запрограммировать  робота,  который  последовательно:

1. Со стартовой позиции начинает движение по датчику касания;

2. Движется по линии в сторону расположения перекрестка с правой  стороны которой расположен объект на расстоянии 10-15 см от основной траектории;

3. Робот перемещает банку на противоположную сторону траектории;

4. Робот возвращается на стартовую площадку.

Примечание:

1. Наличие для каждого участника робототехнического  конструктора, ноутбука  с программным обеспечением для программирования робота,  тренировочного  поля.

2. Общее количество датчиков в роботе может быть не более четырех.

3. Траектория движения робота – чёрная линия шириной 18-50 мм на белом фоне. Траектория состоит только из отрезков прямых с гладкими кривыми с минимальным радиусом кривизны 25 см.

4. Минимальное расстояние между стартом и перекрёстком – 100 см.,  между объектом и линией – 10 см,

5. Объектом служит цилиндрическая жестяная банка от напитка объемом 0, 33 л.

Критерии оценки

| № п/п | Критерии оценки | Максимальный балл | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | № участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Робот собран и запрограммирован | 5 |  |  |
| 2 | Робот запущен по датчику касания | 5 |  |  |
| 3 | Робот доехал по траектории до перекрестка | 5 |  |  |
| 4 | Операции с объектом: | 20 |  |  |
|  | 1) Робот захватил объект | (5) |  |  |
|  | 2) Робот переместил объект на противоположную сторону | (15) |  |  |
| 5 | Робот по траектории доезжает до финиша | 5 |  |  |
|  | Всего: | 40 баллов |  |  |

Члены жюри:

Практическое задание

для муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2018-2019  года

(номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»,

«Техника и техническое творчество»)

10-11 классы

Движение и навигация роботов с перемещением объектов

Материалы и инструменты: Конструктор (Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms EV3), ноутбук с программным обеспечением (NXT-G, EV3-G, RobotC) для программирования робота

Задача: построить и запрограммировать робота, который:

- Стартует из зоны старта/финиша «лицом» к перекрестку;

- Направление движения на перекрестке определяет участник;

- Собирает цветные объекты (кружки на схеме) и отвозит их в соответствующего цвета секции - синюю и зеленую. Объект красного цвета отвозится в зону старта/финиша). Последовательность перемещения объектов в соответствующие зоны определяет участник.

Примечания: Размер робота на старте не должен превышать 250х250х250мм

Траектория - черная линия шириной 30 мм на белом фоне

В качестве объектов для перемещения используются лёгкие банки объемом 330мл

Требования к роботу

- До начала практического тура  все части робота должны находиться в разобранном состоянии (все детали отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться никакими инструкциями (в устной, письменном форме, в виде иллюстраций или в электронном виде).

- Все элементы робота, включая микроконтроллер, систему питания, должны находиться на роботе.

- Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное управление роботом.

- В конструкции робота может быть использован только один  микроконтроллер.

- Количество двигателей и датчиков в конструкции робота не ограничено.

- В конструкции робота запрещается использование детали и узлы не входящие в робототехнический конструктор.

- При зачетном старте робот должен быть включен вручную по команде члена жюри, после чего  в работу робота нельзя вмешиваться.

Карта контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Робот полностью покинул стартовую площадку | 5 |  |  |
|  | Робот объехал и не уронил объект транспортировки красного цвета (начисляется один раз) | 5 |  |  |
|  | Объект находится в зоне соответствующего цвета (начисляется за каждый перемещенный объект) | 5 |  |  |
|  | Робот полностью пересек три разных перекрестка (начисляется за каждый пересеченный перекресток) | 4 |  |  |
|  | Робот финишировал в зоне старта/финиша после выполнения всего задания | 3 |  |  |
|  | Максимальный балл | 40 |  |  |

Члены жюри: