Практическое задание

для муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2018-2019 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Обработка материалов на фрезерном станке с ЧПУ.

8-9 классы

Изготовьте фрагмент декоративного орнамента доски с геометрической резьбой

Технические условия:

- По указанным данным, сделайте модель рисунка фрагмента резьбы по дереву, например, геометрической резьбы  (Рис.1).

- Материал изготовления – Липа 15-20 мм. Количество – 1 шт.

- Габаритные размеры заготовки: А4 (297*210). Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,5 мм.

- Изготовить изделие на фрезерном станке с ЧПУ в соответствии с моделью.

- Все внешние углы и кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе мелкой зернистости.

- Выполнить и  оформить чертеж в соответствии с ГОСТ.

- Эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдать  членам жюри.

Рис. 1. Схемы выполнения геометрической резьбы

Рис. 2. Вариант готового изделия

Рекомендации:

- Разработать  модель в любом графическом векторном редакторе или системе CAD/CAM, например: CorelDraw, Adobe Illustrator, AutoCad, COMPAS, ArtCAM, SolidWorks и т.п..

- При создании управляющие программы предусмотреть эффективные режимы работы и чистоту обработки;

- Перед выполнением запуска произвести эмуляцию работы;

- Перед запуском управляющей программы проверить закрепленность заготовки, отсутствия биения фрезы и соблюдение всех норм техники безопасности;

- Выполнить и оформить чертеж в соответствии с ГОСТ.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Рекомендуемое кол-во баллов | Оценка жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умение создания трехмерной модели в виде эскиза | 2 |  |
|  | Работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM | 7 |  |
| 2 | Скорость выполнения работы: - не уложились в отведенные 3 часа (0 баллов) - уложились в отведенные 3 часа (2 балла); - затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (3 балла). | 3 |  |
| 3 | Знание базового интерфейса работы с графическом редакторе или/и системе CAD/CAM (степень самостоятельности изготовления модели): -требуются постоянные пояснения при изготовлении модели (0 баллов); - нуждаются в пояснении последовательности работы, но после объяснения самостоятельно выполняют работу (2 балла); - самостоятельно выполняют все операции при изготовлении модели (3 балла). | 3 |  |
| 4 | Точность моделирования объекта | 1 |  |
|  | Работа на фрезерном станке с ЧПУ* | 8 |  |
| 5 | Сложность выполнения работы (конфигурации). | 4 |  |
| 6 | Уровень готовности УП для подачи на фрезерный станок - не готова совсем (0 баллов); - готова, но не экспортирована (2 балла); - полностью готова и экспортирована (4 балла). | 4 |  |
|  | Оценка готовой модели | 18 |  |
| 7 | Модель в целом получена (требует серьёзной доработки, требует незначительной корректировки, не требует доработки - законченная модель). | 3 |  |
| 8 | Сложность и объем выполнения работы. | 3 |  |
| 9 | Творческий подход | 2 |  |
| 10 | Оригинальность решения | 2 |  |
| 11 | Внешнее сходство с эскизом. | 2 |  |
| 12 | Соответствие теме задания | 2 |  |
| 13 | Композиционное решение | 2 |  |
| 14 | Рациональность технологии и конструкции изготовления | 2 |  |
| 15 | Выполнение чертежа | 5 |  |
|  | Итого | 40 |  |

Практическое задание

для регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2018-2019 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Обработка материалов на фрезерном станке с ЧПУ.

10-11 классы

Изготовьте наградную медаль

Технические условия:

1. По указанным данным, сделайте эскиз наградной медали   (Рис.1).

2. Материал изготовления – листовая латунь толщиной 1-2 мм. Количество – 2 шт.

3. Габаритные размеры заготовки: D 40-45 мм. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,5 мм.

4. Изготовить изделие на фрезерном станке с ЧПУ в соответствии с эскизом.

5. Все внешние углы и кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе мелкой зернистости.

6. Выполнить и  оформить чертеж в соответствии с ГОСТ.

7. Эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдать  членам жюри.

Рис. 1. Вариант готового изделия

Рекомендации:

1. Разработать  модель в любом графическом векторном редакторе или системе CAD/CAM, например: CorelDraw, Adobe Illustrator, AutoCad, COMPAS, ArtCAM, SolidWorks и т.п..

2. При создании управляющие программы предусмотреть эффективные режимы работы и чистоту обработки;

3. Перед выполнением запуска произвести эмуляцию работы;

4. Перед запуском управляющей программы проверить закрепленность заготовки, отсутствия биения фрезы и соблюдение всех норм техники безопасности;

5. Выполнить и оформить чертеж в соответствии с ГОСТ.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Рекомендуемое количество баллов | Оценка жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умение создания трехмерной модели в виде эскиза | 2 |  |
|  | Работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM | 7 |  |
| 2 | Скорость выполнения работы: - не уложились в отведенные 3 часа (0 баллов) - уложились в отведенные 3 часа (2 балла); - затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (3 балла). | 3 |  |
| 3 | Знание базового интерфейса работы с графическом редакторе или/и системе CAD/CAM (степень самостоятельности изготовления модели): -требуются постоянные пояснения при изготовлении модели (0 баллов); - нуждаются в пояснении последовательности работы, но после объяснения самостоятельно выполняют работу (2 балла); - самостоятельно выполняют все операции при изготовлении модели (3 балла). | 3 |  |
| 4 | Точность моделирования объекта | 1 |  |
|  | Работа на фрезерном станке с ЧПУ* | 8 |  |
| 5 | Сложность выполнения работы (конфигурации). | 4 |  |
| 6 | Уровень готовности УП для подачи на фрезерный станок - не готова совсем (0 баллов); - готова, но не экспортирована (2 балла); - полностью готова и экспортирована (4 балла). | 4 |  |
|  | Оценка готовой модели | 18 |  |
| 7 | Модель в целом получена (требует серьёзной доработки, требует незначительной корректировки, не требует доработки - законченная модель). | 3 |  |
| 8 | Сложность и объем выполнения работы. | 3 |  |
| 9 | Творческий подход | 2 |  |
| 10 | Оригинальность решения | 2 |  |
| 11 | Внешнее сходство с эскизом. | 2 |  |
| 12 | Соответствие теме задания | 2 |  |
| 13 | Композиционное решение | 2 |  |
| 14 | Рациональность технологии и конструкции изготовления | 2 |  |
| 15 | Выполнение чертежа | 5 |  |
|  | Итого | 40 |  |

Члены жюри: